一、填空题（共5小题，每小题2分，共10分）

1、请各举出一个在生产实际中需做静平衡和动平衡的例子（1）                  ；（2）                 。

2、凸轮机构推杆的常用运动规律中，存在柔性冲击的有           、           。

3、速度影像原理只能应用于       的各点，而不能应用于机构        的各点。

4、当槽轮机构的拨盘角速度一定时，槽轮受到的柔性冲击将随槽数的增多而       ，运动系数将随拨盘圆销数的增多而          。

5、用齿条形刀具加工斜齿轮，如 αn=200,han=1,β=250，不发生根切的最少齿数是              。

二、简答题（共5小题，每小题7分，共35分）

1、一凸轮轮廓是按尖顶推杆实现某种运动规律而设计的，若改为滚子推杆，能否保证原运动规律不变，为什么？

2、结合锻压机工作过程，解释为什么要在锻压机上安装飞轮？

3、对齿轮进行变位修正的目的是什么？

4、机构中的“死点”与“自锁”的含义有何不同? 各举一例说明工程实际应用。

5、棘轮机构与槽轮机构均可用来实现从动轴的单向间歇转动，在具体的使用选择上，有什么不同？

三、计算 图（a）、（b）机构的自由度，判断机构是否具有确定的运动。（2小题，每小题5分，共10分）

（注意：若运动链中存在复合铰链、局部自由度及虚约束的情况，应予以明确指出。）

图（a）                                        图（b）

四、（15分）如图所示，已知，各轮均为模数和压力角相同的标准齿轮，试确定：

1、确定齿数；

2、计算轮系传动比i17的大小，并指出齿轮1和7转向的异同。

五、（20分）图示机构中，构件1以顺时针方向等角速度转动，在图示位置中构件3的滑道垂直通过构件1的旋转中心A点，。试用矢量方程图解法求解图示位置从动件3的速度和加速度。（写出矢量方程式，列出有关计算式，画出速度和加速度图，比例尺任选）。

六、（20分）图示凸轮为偏心圆盘，圆心为O，半径R=30mm，偏心距LOA=10mm，滚子半径rr=10mm，偏距e=10mm。试求（均在图中标注出，并简要描述作图步骤；作图比例尺1:1）：

- 凸轮基圆半径r0和推杆的行程h；（标注并计算出）

- C点接触时凸轮机构的压力角；（仅仅标注）

- 从B点接触到C点接触凸轮所转过的角度和推杆的位移s。（仅仅标注）

七、（20分）如图所示为一个六杆机构，已知原动件AB以等角速度回转，LAB=200mm，LAC=580mm，LCD=300mm，LDE=700mm，试求解：

- 机构的行程速比系数K；

- 滑块E的行程H；

- 机构最大压力角的发生位置及大小；

- 为使行程比原来的增加1倍，问在其他尺寸均不改变，只是改变曲柄LAB的长度时，LAB应为多少？

八、（20分）一对外啮合直齿圆柱齿轮，已知z1=13，z2=45，m=4 mm，压力角=20，ha*=1，c*=0.25，其实际中心距a’＝116mm，若要求小齿轮刚好不根切，且保证齿轮传动无侧隙啮合和标准顶隙。

- 试确定变位齿轮传动的类型，并计算两个齿轮的变位系数；

- 试计算这对齿轮的齿顶圆、齿根圆、分度圆和基圆直径；

- 用图解法求齿轮1和2啮合的重合度  。